TB036 - ESTÁTICA

| TP Nº | TEMA |
| --- | --- |
| 1 | FUERZAS EN LA NATURALEZA |

CURSO 2 – AAB/PARENTE

| DOCENTES |  |
| --- | --- |
| Profesor: | Ing. Lucía Aab |
| JTP: | Ing. Luis Fernando Parente |
| Ayudantes: | Ing. Lucas Vázquez Barbatto |
|  | Dalma Lugo |
|  | Lara Maza |
|  | Guadalupe Quintairos |

| Grupo |  |
| --- | --- |

| Alumna/o | Legajo |
| --- | --- |
| Nombre y apellido | XXXXXX |
| Nombre y apellido | XXXXXX |
| Nombre y apellido | XXXXXX |
| Nombre y apellido | XXXXXX |

| Fecha de entrega |  |
| --- | --- |

Primer cuatrimestre 2025

Curso 2 – Aab – Parente

Jueves 17 Hs.

INFORMACIÓN INTERNA

Numero de trabajo práctico: 	1

Título de trabajo práctico: 	Fuerzas en la naturaleza

Fecha: 				26/3/2025

Curso:				2 – Aab/Parente

REGISTRO DE ACTIVIDADES

| Rev. No. | Fecha | Detalles de revisión | Revisado por |
| --- | --- | --- | --- |
| A | DD-MM-AAAA | Breves detalles | Ayudante |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |

| Firmado por: Alumno Nombre del alumno | Firmado por: Ayudante Nombre del ayudante |
| --- | --- |

Contenido

1	Enunciado	4

1.1	Ejercicio 1	4

1.2	Ejercicio 2	6

2	Ejercicios prácticos	8

2.1	Ejercicio i	8

# Enunciado

Los modelos estructurales en este trabajo práctico fueron simplificados con respecto a los usualmente utilizados en la profesión para poder utilizar únicamente los conocimientos aprendidos en esta materia.

## Ejercicio 1

La Figura 1-1 muestra el diagrama de cuerpo libre de una grúa torre o grúa pluma. Esta grúa permite levantar cargas (P) y sus efectos son equilibrados con una fuerza vertical (Fb) y un momento (Mb) en su base. Adicionalmente se suele agregar un contrapeso (Fc) para reducir el momento equilibrante en la base.

Figura 1-1: Diagrama de cuerpo libre de una grúa pluma típica.

La máxima fuerza y el máximo momento que puede soportar una determinada grúa en la base son los siguientes:

Fbmax=90 kN , Mbmax=600 kNm

Utilizando Excel o Google Sheets, se pide:

- Realizar un gráfico que muestre la máxima carga P que puede ser levantada en función de distancia a la torre (x). Para construir este gráfico, discretice la distancia a la torre en incrementos de 0.5 m y determine la carga máxima para cada una de ellas. Realizar este procedimiento para las cargas de contrapeso de 0, 10, 20 y 30 kN y saque conclusiones.

Objetivo: operaciones en Excel = + - / *, arrastre de fórmulas, representación gráfica de los resultados.

- La Figura 1-4 muestra la grúa vista en planta y la representación del momento generado (Mr) por la carga P y el contrapeso Fc en su base. Para el recorrido habitual tabulado en la planilla Excel denominada TB036-C2-TP1-1Q2025_PROB1.xlsx, determine y grafique el momento resultante Mr y sus componentes Mx y My en función de la distancia a la torre y el ángulo de giro respecto del eje X. Utilice un valor de carga de 30 kN y un contrapeso de 10 kN. Saque conclusiones de los resultados obtenidos.

Objetivo: operaciones en Excel = + - / *, arrastre de fórmulas, funciones trigonométricas, radianes y grados, representación gráfica de los resultados.

Figura 1-2: Vista en planta de la grúa y representación del momento resultante, sus componentes y el recorrido de la carga.

## Ejercicio 2

En la Figura 1-3 se esquematiza la estructura de un cartel publicitario. Dicha estructura se compone del cartel y el pórtico que lo sostiene. Este último está compuesto por el poste y el travesaño.

Figura 1-3: Esquema del cartel

La estructura debe soportar las cargas debidas al peso propio y la carga debida a la acción del viento. Por simplicidad se admite que la acción del viento es horizontal y perpendicular al cartel.

En la siguiente tabla se muestran los datos de las cargas que intervienen

Tabla 1-1:Valores de cargas

El máximo momento que puede soportar la estructura en la base es:

Mmax=8500 kgf.m

Utilizando Mathcad o algún otro programa de cálculo, se pide:

- Plantear la reducción de los esfuerzos en el punto O (origen del sistema de referencia dado).

- Graficar el módulo del Momento de reducción en función de x (distancia al baricentro del cartel). Considerar que b/2 ≤ x ≤6m, donde b es 3m (largo del cartel).

- Hallar la distancia al baricentro del cartel máxima Xmax tal que el módulo del momento no supere el valor admisible.

- Para la distancia máxima hallada en el ítem anterior, obtener el binomio de reducción. Esquematizar.

# desarrollo

## Ejercicio i